Муниципальное общеобразовательное учреждение «Архангельская  средняя  школа»

| РАССМОТРЕНО Протокол заседания общего собрания трудового коллектива МОУ «Архангельская СШ» от 03.03.2022г. № 2 | УТВЕРЖДЕНО Приказом директора от 03.03.2022г. № 91 |
| --- | --- |

ИОТ –____________

И Н С Т Р У К Ц И Я

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ОЧИСТКЕ ОТ

СОСУЛЕК, МУСОРА И НАЛЕДИ

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. К работе по очистке крыш зданий от сосулек, территории от мусора и наледи  допускаются лица, достигшие возраста, установленного законодательством, прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр, обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда (далее - работники).

2. Очистка крыш зданий от  сосулек,   территории  от  мусора и наледи  производится в дневное время. В аварийных ситуациях такая работа может производиться в темное время суток при обеспечении достаточной освещенности места производства работ.

Работы на крыше здания выполняются по наряду-допуску.

3. Характеристика опасных производственных факторов при работе по очистке крыш зданий от снега и сосулек:

расположение рабочего места на высоте и связанная с этим возможность падения работника с высоты или падения предметов с высоты на работника;

повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека при контакте с расположенным на крыше электрооборудованием, проводами воздушных линий электропередачи, радиовещания и связи;

метеорологические факторы - сильный ветер, экстремальная температура воздуха, дождь, снег, туман, гололед;

недостаточная освещенность рабочей зоны.

4. Работники при выполнении работ на крыше с уклоном более 20°, а также при работе ближе 2 м от неогражденного края крыши (при высоте ограждения менее 0,7 м) должны применять защитные каски, предохранительные пояса и страховочные канаты. Предохранительные пояса и страховочные канаты должны быть испытаны в установленном порядке.

5. Работники обязаны:

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда;

знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

курить только в специально отведенных для этого местах;

использовать по назначению предоставленные инструменты, приспособления и средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ);

уметь оказывать первую помощь потерпевшему при несчастном случае;

знать и соблюдать правила личной гигиены;

не допускать к местам выполнения работ лиц, не имеющих непосредственного отношения к выполняемой работе;

прекращать работы при возникновении опасных производственных факторов вследствие воздействия метеорологических условий и в других случаях при возникновении угрозы жизни и здоровью работников и окружающих;

по вопросам обеспечения безопасности труда обращаться к непосредственному руководителю работ.

6. Запрещается:

приступать к работе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических, психотропных, токсических веществ, а также сильнодействующих лекарственных средств, способных снижать или притуплять скорость реакции и внимание; распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества на рабочем месте или в рабочее время;

применять неисправные приспособления и инструмент;

выполнять работу без применения необходимых СИЗ, использовать СИЗ, не прошедшие испытания в установленные сроки;

производить работы при отсутствии достаточного освещения.

7. При низкой температуре воздуха следует работать с перерывами для обогрева.

8. Работники, не выполняющие требования настоящей инструкции, привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.

2.ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

9. Перед началом выполнения работ работник обязан:

9.1. проверить исправность вспомогательных приспособлений и надеть необходимые СИЗ;

9.2. проверить исправность инструмента, наличие на страховочных канатах и предохранительных поясах маркировки с указанием инвентарного номера, сроков проведения испытания и даты проведения следующего испытания. Пользоваться неиспытанными поясами и страховочными канатами запрещается;

9.3. наружным осмотром определить пригодность к использованию предохранительных поясов, страховочных канатов, защитных касок;

9.4. о выявленных недостатках сообщить руководителю работ.

10. До начала работ:

оформляется наряд-допуск, выполняются предусмотренные в нем организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работников и окружающих, с работниками проводится целевой инструктаж по охране труда;

определяется граница опасной зоны у стены здания, где возможно падение сосулек, снега и мусора и ограждается щитами либо веревкой с красными флажками (оградительной лентой).

11. Ширина ограждаемой зоны должна быть:

при высоте здания до 20 м - не менее 7 м;

при высоте здания от 20 до 70 м не менее 10 м.

12. У дверных проемов, выходящих в сторону очищаемой части крыши, выставляются дежурные.

13. Нахождение людей во время выполнения работ в пределах опасной зоны не допускается.

14. Подъем работников на крышу разрешается после осмотра руководителем работ несущих конструкций крыши и ограждений, определения их состояния и мер безопасности (определяются места крепления страховочных канатов и их трассировка), проведения с работниками целевого инструктажа по охране труда, обеспечения работников предохранительными поясами, специальной одеждой, специальной обувью, защитными касками, другими СИЗ.

15. Подъем работников на крышу и спуск с нее вниз должен осуществляться только по внутренним лестницам.

16. В целях предохранения работников от поражения электрическим током при случайном прикосновении к электрооборудованию и проводам, руководитель работ обязан принять меры к их обесточиванию.

17. При применении предохранительных поясов места и способы их крепления, а также крепления страховочных канатов указываются руководителем работ.

18. Запрещается закреплять страховочный канат, строп предохранительного пояса за оголовки дымовых труб, вентиляционных шахт; закрепление их следует производить за прочные конструктивные элементы здания (монтажные петли железобетонных плит, скобы).

19. После выполнения крепления страховочных канатов необходимо убедиться в их надежности.

20. Крепление страховочных канатов и стропов предохранительных поясов должно быть выполнено таким образом, чтобы не допустить падения работника с крыши.

3.ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

21. Крыша очищается от снега деревянной лопатой, начиная с конька к карнизу равномерно, не допуская перегрузки от снега отдельных участков кровли.

22. Не допускается:

начинать очистку кровли от снега с краев;

применение металлического инструмента для скалывания льда, образовавшегося на отдельных участках крыши (в настенном желобе, у лотков перед водосточными трубами, в самих лотках);

производить очистку крыш во время густого тумана, ветра, превышающего 6 баллов (более 12,5 м/с), сильного снегопада, при недостаточной освещенности;

касаться электропроводов, телевизионных антенн, световых реклам и других установок, которые могут вызвать поражение электрическим током;

сбрасывать снег, сосульки на электрические, телефонные провода, антенные вводы, автомобили и т.п.

23. При производстве работ на плоских крышах, не имеющих постоянного ограждения (парапетной решетки и т.п.), на крыше необходимо устанавливать временные перильные ограждения высотой не менее 1,1 м с бортовой доской. Временные ограждения устанавливают по периметру производства работ.

При невозможности установки временных ограждений на крыше необходимо применять предохранительные пояса и страховочные канаты.

24. Снятие ледяных сосулек с краев крыши и у водосточных труб должно производиться специальным приспособлением (крючком) и другими приспособлениями, позволяющими работать не повреждая покрытие кровли и водосливную арматуру. Свешиваться с крыши при выполнении этой работы запрещается.

25. Во время перерывов в работе инструмент должен быть убран с крыши.

26. Организация работ должна учитывать обеспечение безопасной эвакуации работников в случае аварийной ситуации и исключать нахождение людей в опасной зоне вблизи здания.

4.ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

27. После окончания работы следует:

произвести осмотр крыши, убрать ограждения опасной зоны, инструмент;

осмотреть страховочные канаты, предохранительные пояса и, при выявлении дефектов, препятствующих их дальнейшему использованию, доложить руководителю работ.

- очистить, собрать и сложить рабочий инструмент и приспособления в место хранения.

28. Привести в порядок рабочее место, удалить строительный мусор и посторонние предметы с места выполнения работы.

29. Снять спецодежду и поместить в специально предназначенное для ее хранения место.

30. Выполнить правила личной гигиены.

5.ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

31. В случае обнаружения неисправностей в предохранительном поясе или страховочном канате следует немедленно прекратить работу и доложить руководителю работ.

32. При возникновении аварийной, экстремальной ситуации необходимо прекратить проведение работ, принять меры к эвакуации людей из опасной зоны, вызову аварийных специальных служб, устранению по возможности причин аварийной ситуации, сообщить о случившемся руководителю работ.

33. При возникновении пожара необходимо прекратить работу, вызвать пожарную службу, сообщить руководителю работ, приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

34. При несчастном случае на производстве необходимо:

- быстро принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего (действие электротока, сдавливающих тяжестей и др.), оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

- сообщить о происшествии руководителю работ или другому должностному лицу нанимателя.

35. При авариях и несчастных случаях на производстве следует обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

С инструкцией ознакомлены:

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________