Муниципальное общеобразовательное учреждение «Архангельская  средняя  школа»

| РАССМОТРЕНО Протокол заседания общего собрания трудового коллектива МОУ «Архангельская СШ» от 03.03.2022г. № 2 | УТВЕРЖДЕНО Приказом директора от 03.03.2022г. № 91 |
| --- | --- |

ИОТ  -  _____

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ТКАНЬЮ

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

1.1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку.

1.2. Проверить отсутствие ржавых иголок и булавок.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

2.1. Хранить иголки и булавки в определенном месте (подушечке, специальной коробке и пр.), не оставлять их на рабочем месте.

2.2. Не пользоваться при работе ржавыми иголками и булавками, ни в коем случае не брать иголки и булавки в рот.

2.3. Шить иголками только с наперстком.

2.4. Выкройки и ткани прикреплять острыми концами булавок в направлении от себя.

2.5. Ножницы хранить в определенном месте, класть их сомкнутыми острыми концами от себя, передавать друг другу ручками вперед.

2.6. Не наклоняться близко к движущимся частям швейной машины.

2.7. Не держать пальцы рук около лапки швейной машины во избежании прокола их иглой.

2.8. Перед стачиванием изделия на швейной машине убедиться в отсутствии булавок или иголок на лини шва.

2.9. Не откусывать нитки зубами, а отрезать их ножницами.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

3.1.  Проверить наличие рабочего инструмента и привести в порядок рабочее место.

3.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

С инструкцией ознакомлены:

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
_______________________________