Муниципальное общеобразовательное учреждение «Архангельская  средняя  школа»

| СОГЛАСОВАНО Протокол заседания общего собрания трудового коллектива МОУ «Архангельская СШ» от 03.03.2022г. № 2 | УТВЕРЖДЕНО Приказом директора от 03.03.2022г. № 91 |
| --- | --- |

ИОТ -__________

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ОПЫТОВ ПО ФИЗИКЕ

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  ОХРАНЫ ТРУДА

  - К проведению демонстрационных опытов по физике допускаются педагогические работники, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. Учащиеся к подготовке и проведению демонстрационных опытов не допускаются.

  - Опасные производственные факторы:

- поражение электрическим током при работе на электроустановках;

- термические ожоги при нагревании жидкостей и различных физических тел;

- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой и приборами из стекла;

- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

  - При проведении демонстрационных опытов используется специальная одежда: халат хлопчатобумажный, а также средства индивидуальной защиты: диэлектрические перчатки, указатель напряжения, инструмент с изолированными ручками, диэлектрический коврик.

  - Перед проведением демонстрационных опытов убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения: огнетушителя углекислотного (порошкового), ящика с песком, накидки из огнезащитной ткани.

  - При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему , сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

  - После проведения демонстрационных опытов тщательно вымыть руки с мылом.

  - 2.ТРЕБОВАНИЯ  ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

  - Надеть спецодежду, при работе на электроустановках подготовить средства индивидуальной защиты.

  - Подготовить к работе необходимое оборудование и приборы, проверить их исправность

  - Убедится в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, а также укомплектованности медаптечки необходимыми медикаментами.

3.ТРЕБОВАНИЯ Б ОХРАНЫ ТРУДА  ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

  - При работе с приборами из стекла применять стеклянные трубки с оплавленными краями, правильно подбирать диаметры резиновых и стеклянных трубок при их соединении, а концы смачивать водой, глицерином или смазывать вазелином

  - Отверстие пробирки или горлышко колбы при нагревании в них жидкостей направлять в сторону от себя и учащихся, не допускать резких изменений температуры и механических ударов.

  - При работе, если имеется вероятность разрыва сосуда вследствие нагревания, нагнетания или откачивания воздуха, на демонстрационном столе со стороны учащихся устанавливается защитный экран из оргстекла, а учитель ( преподаватель) должен надеть защитные очки.

  - Не брать приборы с горячей жидкостью,  не защищенными руками, а также закрывать сосуд с горячей жидкостью притертой пробкой до его остывания.

  - Не превышать пределы допустимых скоростей вращения при демонстрации центробежной машины, универсального электродвигателя, вращающегося диска и др., указанных в технических описаниях, следить за исправностью всех креплений в этих приборах. Для исключения возможности травмирование учащихся на демонстрационном столе устанавливается и защитный экран из оргстекла.

  - При измерении напряжений и токов измерительные приборы присоединять проводниками с надежной изоляцией, снабженными наконечниками. При сборке схемы источник тока подключать в последнюю очередь.

  - Замена деталей, а также измерение сопротивлений в схемах учебных установок производить только после ее включения и разряда конденсаторов с помощью изолированного проводника.

  - Не включать без нагрузки выпрямители и не делать переключения в схемах при включенном питании.

  - Не допускать прямого попадания в глаза учителя (преподавателя) и учащихся света от электрической дуги, проекционных аппаратов, стробоскопа и лазера.

  - Не оставлять без надзора включенные в сеть электрические устройства и приборы.

4. ТРЕБОВАНИЯ  ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1.При обнаружении неисправности в работе электрических устройств немедленно прекратить работу и отключить источник электропитания.

4.2.При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорания немедленно отключить от сети, эвакуировать учащихся из кабинета, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания углекислотным (порошковым) огнетушителем или песком.

4.3.При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее загорании  удалить учащихся из кабинета, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения.

4.4. В случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не собирать их осколки незащищенными руками, а использовать для этой  цели щетку и совок.

4.5. При получении травм оказать первую помощь  пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5 ТРЕБОВАНИЯ  ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1.Отключить электрические устройства и приборы от источника электропитания.

5.2.Привести в порядок рабочее место, убрать оборудование и приборы  в лаборантскую в шкафы.

5.3.Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

С инструкцией ознакомлены:

__________________________
__________________________
__________________________