Муниципальное общеобразовательное учреждение «Архангельская  средняя  школа»

| РАССМОТРЕНО Протокол заседания общего собрания трудового коллектива МОУ «Архангельская СШ» от 29.01.2021г. № 3 | УТВЕРЖДЕНО Приказом директора от 29.01.2021г. № 24 |
| --- | --- |

ИОТ – _____________

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при проведении занятий в кабинете химии

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

  - К работе в кабинете химии допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

  - Опасные и вредные производственные факторы: химические ожоги при попадании на кожу или глаза едких химических веществ; термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками и нагревании жидкостей; порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой; отравления парами и газами высокотоксичных химических веществ; возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

  - При работе в кабинете химии используется специальная одежда: халат хлопчатобумажный, а также средства индивидуальной защиты: фартук прорезиненный, очки защитные, перчатки резиновые.

  - Для тушения очага возгорания кабинет химии должен быть обеспечен первичными средствами пожаратушения: огнетушителями,  ящиком с песком и  двумя накидками из огнезащитной ткани.

  - При получении  травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

  - После окончания работы в кабинете химии тщательно вымыть руки  с мылом.

- ТРЕБОВАНИЯ  ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД  НАЧАЛОМ  РАБОТЫ

  - Надеть спецодежду, при работе с токсичными и агрессивными  веществами использовать средства индивидуальной защиты.

  - Проверить исправность и работу вентиляции вытяжного шкафа.

  - Убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаратушения, а также укомплектованности медаптечки необходимыми медикаментами.

- ТРЕБОВАНИЯ  ОХРАНЫ ТРУДА   ВО ВРЕМЯ  РАБОТЫ

  - Запрещается использовать кабинет химии в качестве классной комнаты для  групп продленного дня.

  - Пребывание учащихся в лаборантской запрещается, а в помещении кабинета химии разрешается только в присутствии учителя (преподавателя).

  - Учащиеся не допускаются к выполнению обязанностей лаборанта кабинета химии.

  - Запрещается пробовать на вкус любые реактивы и растворы, принимать пищу и пить напитки в кабинете химии.

  - Запрещается использовать в работе самодельные приборы и нагревательные приборы с открытой спиралью.

  - Не допускается совместное хранение реактивов, отличающихся по химической природе.

  - Запрещается хранить реактивы и растворы в таре без этикеток, растворы щелочей в склянках с притертыми пробками, а легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в сосудах из полимерных материалов.

  - Выдача учащимся реактивов для проведения лабораторных практических работ производится в массах и объемах, не превышающих необходимые для данного эксперимента, а растворов концентрацией не выше 5%.

  - Не допускается выбрасывать в канализацию реактивы, сливать в нее растворы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Их необходимо собирать для последующего обезвреживания в стеклянную емкость не менее 3л.

  - Запрещается хранить любое оборудование на шкафах и в непосредственной близости от реактивов и растворов.

  - Приготавливать растворы из твердых щелочей, концентрированных кислот и водного раствора аммиака разрешается только с использованием индивидуальной защиты в вытяжном шкафу в фарфоровой лабораторной посуде. Причем жидкость большей плотности следует вливать в жидкость меньшей плотности.

  - Твердые сыпучие реактивы разрешается брать из склянок только с помощью совочков, ложечек, шпатель

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

  - Разлитый водный раствор кислоты или щелочи засыпать сухим песком, совком переместить адсорбент от краев разлива к середине , собрать в полиэтиленовый мешочек и плотно завязать .Место разлива обработать нейтрализующим раствором, а затем промыть водой.

  - При разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических веществ объемом до 0,05л погасить открытый огонь   спиртовки и проветрить помещение. Если разлито более 0,1л, удалить учащихся из учебного помещения , погасить открытый огонь спиртовки и отключить системы электроснабжения помещения устройством извне комнаты.

  - Разлитую жидкость засыпать сухим песком или опилками, влажный адсорбент собрать деревянным совком в закрывающуюся тару и проветрить помещение до полного исчезновения запаха

  - При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее загорании немедленно сообщите о пожаре в ближайшую часть и приступить к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения.

  - В случае, если разбилась лабораторная посуда, не собирать осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.

  - При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

- ТРЕБОВАНИЯ  ОХРАНЫ ТРУДА   ПО ОКОНЧАНИИ  РАБОТЫ

  - Привести в порядок рабочее место, убрать все хим . реактивы на свои места в лаборантскую в закрывающиеся на замок шкафы и сейфы.

  - Отработанные растворы реактивов слить в стеклянную   тару с крышкой емкостью не менее 3 л для их последующего  уничтожения.

  - Выключить вентиляцию вытяжного шкафа.

  - Снять спецодежду, средства индивидуальной защиты и     тщательно вымыть руки с мылом.

С инструкцией ознакомлены:

_________________________
________________________
________________________

________________________
________________________